Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Звіт

З лабораторної роботи №2

З дисципліни: «Моделювання комп’ютерних систем»

На тему: «Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA»

Варіант 3

Виконав: ст. гр. КІ-201

Бовтач П.В

Прийняв:

Козак Н.Б

Львів 2024

Мета роботи:

На базі стенда реалізувати цифровий автомат світлових ефектів

Варіант виконання роботи:

Варіант 3

Пристрій повинен реалізувати комбінацій вихідних сигналів згідно таблиці:

- Пристрій повинен використовувати тактовий сигнал 12MHz від мікроконтролера і знижувати частоту за допомогою внутрішнього подільника Мікроконтролер є частиною стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA. Тактовий сигнал заведено на вхід LOC = P129 FPGA.

- Інтерфейс пристрою повинен мати вхід синхронного скидання (RESET).

- Інтерфейс пристрою повинен мати вхід керування режимом роботи (MODE):

- Інтерфейс пристрою повинен мати однорозрядний вхід (SPEED):

- Для керування сигналом MODE використати будь який з 8 DIP перемикачів.

- Для керування сигналами RESET/SPEED використати будь які з PUSH BUTTON кнопок.

Виконання роботи:

VHDL опис логіки переходів

VHDL опис вихідних сигналів

Згенеровані схематичні символи

Інтеграція всіх створених компонентів разом з пам’яттю стану автомата

Автомат світлових сигналів та подільник тактового сигналу

Результати симуляції логіки переходів в ISim

Результати симуляції логіки вихідних сигналів в ISim

Результати симуляції автомата (MODE = 0, RESET = 0)

Результати симуляції автомата (MODE = 1, RESET = 0)

Результати симуляції автомата (MODE = 0, RESET = 1)

Результати симуляції автомата (MODE = 1, RESET = 1)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 0, RESET = 0)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 0, RESET = 0)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 1, RESET = 0)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 1, RESET = 0)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 0, RESET = 1)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 0, RESET = 1)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, SPEED = 1, RESET = 1)

Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 1, SPEED = 1, RESET = 1)

TEST BENCH:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.numeric_std.ALL;

LIBRARY UNISIM;

USE UNISIM.Vcomponents.ALL;

ENTITY TOP_SCHEME_TOP_SCHEME_sch_tb IS

END TOP_SCHEME_TOP_SCHEME_sch_tb;

ARCHITECTURE behavioral OF TOP_SCHEME_TOP_SCHEME_sch_tb IS

COMPONENT TOP_SCHEME

PORT( CLOCK  :  IN  STD_LOGIC;

RESET  :  IN  STD_LOGIC;

SPEED  :  IN  STD_LOGIC;

OUTPUT  :  OUT  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

MODE  :  IN  STD_LOGIC);

END COMPONENT;

SIGNAL CLOCK  :  STD_LOGIC := '0';

SIGNAL RESET  :  STD_LOGIC;

SIGNAL SPEED  :  STD_LOGIC;

SIGNAL OUTPUT  :  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

SIGNAL MODE  :  STD_LOGIC;

BEGIN

CLOCK <= not CLOCK after 83ns;

UUT: TOP_SCHEME PORT MAP(

CLOCK => CLOCK,

RESET => RESET,

SPEED => SPEED,

OUTPUT => OUTPUT,

MODE => MODE

);

-- *** Test Bench - User Defined Section ***

tb : PROCESS

BEGIN

MODE <= '0';

SPEED <= '0';

RESET <= '1', '0' after 200ms;

wait until RESET = '0';

assert OUTPUT = "00000011";

wait for 696255us;

assert OUTPUT = "00000110";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "00001100";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "00011000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "00110000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "01100000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "11000000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "10000000";

wait for 1392509us;

SPEED <= '1';

MODE <= '1';

RESET <= '1', '0' after 1ms;

wait until RESET = '0';

assert OUTPUT = "00000011";

wait for 175065us;

assert OUTPUT = "10000000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "11000000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "01100000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00110000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00011000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00001100";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00000110";

wait for 348149us;

MODE <= '0';

SPEED <= '1';

RESET <= '1', '0' after 1ms;

wait until RESET = '0';

assert OUTPUT = "00000011";

wait for 175065us;

assert OUTPUT = "10000000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "11000000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "01100000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00110000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00011000";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00001100";

wait for 348149us;

assert OUTPUT = "00000110";

wait for 348149us;

MODE <= '1';

SPEED <= '0';

RESET <= '1', '0' after 1ms;

wait until RESET = '0';

assert OUTPUT = "00000011";

wait for 696255us;

assert OUTPUT = "00000110";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "00001100";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "00011000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "00110000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "01100000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "11000000";

wait for 1392509us;

assert OUTPUT = "10000000";

wait for 1392509us;

MODE <= '0';

SPEED <= '0';

RESET <= '1', '0' after 1ms;

wait until RESET = '0';

END PROCESS;

...-- *** End Test Bench - User Defined Section ***

END;

Результати TEST BENCH

Призначення фізичних входів та виходів

Висновок:

В ході виконання цієї лабораторної роботи я реалізував на базі стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA цифровий автомат світлових ефектів згідно заданих вимог